- 引言

最佳链路状态路由协议(Optimized Link State Routing Protocol，OLSR)是为解决经典链路状态路由协议（Link State, LS）泛洪（Flooding）问题优化而来的，在无线移动自组网络（Mobile Ad Hoc Network, MANET）中使用LS会由于重复转发数据包造成许多不必要的电池损耗，因此，OLSR是专门为MANET提出来的一种标准化的先验式的优化链路状态路由协议。

  - OLSR标准术语

节点（node）：MANET路由器，可实现OLSR协议；

OLSR接口（OLSR interface）：参与运行OLSR的MANET网络设备。一个节点可能具有多个OLSR接口，每个接口分配了唯一的IP地址；

单OLSR接口节点（single OLSR interface node）:只具有一个OLSR接口的节点；

多OLSR接口节点（multiple OLSR interface node）:具有多个OLSR接口的节点；

主地址（main address）:节点的主地址，用作该节点发出的所有消息的“发起者地址”，它是某一个OLSR接口的地址。单OLSR接口节点的主地址必须使用其唯一的OLSR接口的地址，多OLSR接口节点选取其中一个OLSR接口的地址作为主地址，节点始终使用与其主地址相同的地址。

邻居节点（neighbor node）: 如果节点X能侦听到节点Y，那节点Y就是节点X的邻居节点；

两跳邻居节点（2-hop neighbor）:能被邻居节点侦听到的节点为该节点的两跳邻居节点；

严格两跳邻居节点（strict 2-hop neighbor）:在两跳邻居节点中，排除掉节点本身和节点的邻居，剩余的集合为该节点的严格两跳邻居节点；

多点中继节点（Multipoint relay, MPR）：由节点的邻居节点X选择的节点，以转发它从节点X接受到的所有不重复的广播消息。

多点中继节点选择器（Multipoint relay selector, MS）:选择了其一跳邻居节点Y作为MPR的节点X被称为Y的MS；

链路（link）：连接是一对邻居节点能够相互侦听到对方，当一个节点的一个接口具有到另一个节点的接口之一的链接时，该节点被称为具有到另一节点的链接；

对称链路（symmetric link）:在两个OLSR接口间的双向链路；

非对称链路（asymmetric link）：在两个OLSR接口间的单向链路；

  - OLSR简介

OLSR是专为MANET开发的，它是表驱动的主动协议，即与网络中的其他节点定期交换拓扑信息。每个节点选择一组其邻居节点作为MPR，只有被选作MPR的节点才负责转发数据包，直到数据包扩散到整个网络。MPR通过减少所需的传输次数，提供了一种用于泛洪控制流量的有效机制。

当被选为MPR的节点周期性的声明链路状态信息时，它们还有一个特别的任务。实际上，对于使用OLSR提供通往全部目的地的最短路径路由而言，唯一的需求就是MPR节点为它们的MS声明链路状态信息。冗余的可用的链路信息也可能被使用。

OLSR网络中一个节点会周期性的声明它可以连接哪些MS节点，在路由计算中，MPR被用来构成从已知节点到网络中任意目的地的路径。

一个节点从它的一跳邻居节点中选择具有对称链路的节点作为MPR，因此经由MPR选择路径，能够自动避免与单向链路中传输数据包相关的问题。

OLSR能够独立于其他协议进行工作，它对下层链路不作任何假设。OLSR中的数据传输全部使用UDP协议，所以由于冲突产生的丢包在所难免，OLSR的端口为698.

OLSR以路由跳数提供最优路径，因此，OLSR尤其适合大而密集型网络。

  - OLSR工作原理

OLSR网络中主要有三种控制消息分组：HELLO消息分组、TC（Topology Control）消息分组和MID（Multiple Interface Declaration）消息。

每个节点周期性的向一跳邻居节点发送HELLO消息，用来侦听邻居节点状态；在初始化阶段，节点B对外广播HELLO消息，当节点B收到这个消息分组时，将B放进自己的邻居节点集中，并标记到B链路状态为非对称的，然后，A对广播HELLO分组，在该HELLO分组中包含B是A的非对称邻居节点这个消息，当B收到这个分组时，会在邻居节点集中将A的状态更新为对称，当B再次广播HELLO分组时，HELLO分组中就包含了A是B的对称邻居节点这个信息，当A再收到这个HELLO分组时，B的状态被A更新为对称。

侦听到邻居的信息后，节点分别选择自己的MPR，后面的HELLO消息中便包含了各自的MPR信息。

每个节点根据自己收到的TC分组消息和自己的邻居节点消息来计算出网络的拓扑。为了使得全网的节点建立起一张完整的网络拓扑。OLSR采用MPR机制对数据包进行选择性的泛洪，可以有效的减少整个网络内的数据包数量。

通过消息的选择性泛洪，每个节点都拥有一张路由表。通过路由表寻找路径消息。任何一个网络变化都会导致路由表的更新。另外，计算路径采用Dijkstra最短生成树算法，跳数，链路带宽，时延，队列长度等都可以作为路径长度的判据。

OLSR不要求控制消息按顺序收发，因为每个控制消息都带有自己的序列号，每发一个消息，序列号增加。接收到分组的节点通过判断序列号的大小就可以知道该控制消息的新旧程度。

  - MPR机制

MPR机制是OLSR协议中的核心机制，目的是通过减少同一区域内相同控制分组的重复转发次数来减少网络中广播分组的数量。网络中某一节点X的邻居被分为两类：MPR节点和非MPR节点。每个节点从其一跳邻居中选择自己的MPR集，使得该节点通过这个集合转发的TC分组能够覆盖该节点所有的两跳邻居节点。

节点X的MPR(X)节点必须满足以下条件：（1）MPR(X)必须是X的一跳邻居节点子集；（2）X的每个两跳邻居节点都必须有到达MPR(X)的对称链路；（3）X与MPR(X)之间的也必须有对称链路。

MPR集越小，协议性能越好，节点X发送的广播消息通过MPR(X)转发到其他节点，而非MPR节点只处理消息而不转发。

协议根据MPR集来计算路由。OLSR网络中每个MPR节点周期性的广播它的MS集，每个节点收到后更新自己到每个已知节点的路由。因此，路由就是通过源到目的节点的MPR的逐跳节点序列。

采用MPR机制选择性泛洪的OLSR有效的减少了网络内控制分组重复转发的数量，避免了广播风暴。

泛洪与选择性泛洪